（一）技术要求

1、车载声波增雨车辆整体指标： （1）具有机动运输分系统、动力分系统、声波发声分系统、旋转分系统和控制分系统； （2）整车具有机动性，具备调平功能，声压级≥140dB（距声源1m处），声波频率范围40-200Hz，连续工作时间＞2小时； （3）整机工作环境要求：温度-10℃至55℃，湿度≤95%； （4）整机存储环境要求：温度-20℃至55℃，湿度≤95%； （5）防雨要求：30mm/h降水时正常工作，50mm/h降水时不损坏，所有接口选用防水接头，保证系统雨天也能正常工作。 （6）所有车载设备具备改装条件，要求交付的是符合《中华人民共和国道路交通安全法》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》的柴油动力型全新车辆，必要时完成改装公告，可以上牌上路正常行驶，可通过二手车转移登记或转让登记的形式移交甲方。 2、车载声波增雨车不同类型指标 （一）输出轴取力式车载声波增雨系统（1套） （1）机动运输分系统：选择柴油式动力车头和承载式底盘，载重＞6T，发动机功率＞300kw，最大行驶速度≥89km/h，*车长<10m，车宽＜2.6m，车高＜4m； （2）方舱分系统：防水、防尘，可折叠开启。 （3）动力分系统： ① 供气系统:螺杆式空气压缩机主机，功率≥180kw，供气压力>0.7MPa, 供气流量>30m3/min (标压)；重量＜4T；配置稳压装置、空气净化器、调节控制气路。 ② 空压机能源系统：采用底盘发动机取力方式直接或间接驱动空压机，从而实现使用同一发动机来驱动车辆运输和驱动空压机工作的目的。*需配备全功率取力器、变速箱和传动轴，取力器输出功率＞300kw。根据空压机动力需求配备全功率取力器，满足空压机工作所需动力要求。 ③ 供电系统：发电机输出功率＞5kw，输出电压220v，能够同时满足方舱展开、旋笛用电的需求。 （4）声波发声分系统： ① 低频强声波发生器：*声强：≥140dB（距声源1m处），频率：40Hz～200Hz, 配置变频舱段、声波放大舱段、缓冲稳压气室。 ② 声波集束辐射器：*标准口径1700mm±300mm、长2000mm±600mm，配法兰，加固托架；可根据需求进行定制。 （5）旋转分系统： ① 俯仰机构: 俯仰范围0°~90°，并使谐振喇叭处于振动隔离状态； ② 水平旋转机构: 旋转范围±90°。 （6）控制分系统： ① 控制手段具备本地操控和远端操控两种方式，具备紧急停机功能； ② 俯仰和旋转控制: 手动或自动调整俯仰与旋转角度，定位精度1°； ③ 声波调节: 声波发生器启停机控制，声波频率调节40Hz~200Hz； ④ 视频采集: 摄取储存作业视频资料，供电DC24V，清晰度500万像素，变焦光学4倍(4mm~12mm)。 （二）双车协作增雨系统（5套） （1）机动运输分系统： ① 选择1辆皮卡车作为空气压缩机设备牵引车，配备拖车臂，牵引动力分系统。*车辆拖挂重量≥3T，最大马力＞150匹，车长＜6m，车宽＜2.5m，车高＜3m，轴距＜4000mm。 ② 选择1辆皮卡车作为声波设备承载车，配备拖车钩和平板地盘，承载声波发声分系统和旋转分系统。*车辆载重≥3T，最大马力＞150匹，车长＜6m，车宽＜2.5m，车高＜3m，轴距＜4000mm。 （2）动力分系统：空压机输出功率≥140kw，输出压力≥0.7Mpa，流量≥25m3/min(标压)。发电机输出功率＞5kw，输出电压220v，能够同时满足方舱展开、旋笛用电的需求。 （3）声波发声分系统： ① 低频强声波发生器：*声强：≥140dB（距声源1m处），频率：40Hz～200Hz, 配置变频舱段、声波放大舱段、缓冲稳压气室。 ② 声波集束辐射器：标准口径1600mm±300mm、长1700mm±300mm，配法兰，加固托架；可根据需求进行定制。 （4）旋转分系统： ① 俯仰机构: 俯仰范围0°~90°，并使谐振喇叭处于振动隔离状态； （5）控制分系统： ① 控制手段具备本地操控方式，具备紧急停机功能； ② 俯仰和旋转控制: 手动或自动调整俯仰与旋转角度，定位精度1°； ③ 声波调节: 声波发生器启停机控制，声波频率调节40Hz~200Hz； （三）一体式声波增雨车载系统（4套） （1）机动运输分系统：选择柴油式动力卡车，*载重＞8T，马力＞200匹，最大行驶速度≥80km/h，车长<11m，车宽<2.6m，车高＜4m； （2）方舱分系统：防水、防尘，可折叠开启。 （3）动力分系统： ① 供气系统: 柴油螺杆式空气压缩机，功率≥180kw，供气压力>0.7MPa, 供气流量>30m3/min (标压)；重量＜6T；配置稳压装置、空气净化器、调节控制气路。 ② 供电系统：发电机输出功率＞5kw，输出电压220v，能够同时满足方舱展开、旋笛用电的需求。 （4）声波发声分系统： ① 低频强声波发生器：*声强：≥140dB（距声源1m处）频率：40Hz～200Hz, 配置变频舱段、声波放大舱段、缓冲稳压气室。 ② 声波集束辐射器：*标准口径1900mm±100mm、长2000mm±300mm，配法兰，加固托架；可根据需求进行定制。 （5）旋转分系统： ① 俯仰机构: 俯仰范围0°~90°，并使谐振喇叭处于振动隔离状态； ② 水平旋转机构: 旋转范围±90°。 （6）控制分系统： ① 控制手段具备本地操控和远端操控两种方式，具备紧急停机功能； ② 俯仰和旋转控制: 手动或自动调整俯仰与旋转角度，定位精度1°； ③ 声波调节: 声波发生器启停机控制，声波频率调节40Hz~200Hz； ④ 视频采集: 摄取储存作业视频资料，供电DC24V，清晰度500万像素，变焦光学4倍(4mm~12mm)。

注： 未满足“* ”重要条款和一般技术条款的作为扣分项，不作为废标条款。